1包：妊高征监测仪采购需求

1.能在室温5～40℃的环境下工作，连续工作时间≥24小时

2.屏幕：≥19〞显示器，分辨率：≥1024×768

3.微压探头灵敏度：≥3mV／Kpa

4.放大倍数：0-1500倍

5.放大电路输入阻抗：≥1000KΩ

6.采样分辨率：12位

7.采样间隔：10uS。

8.检测方式：通过桡动脉无创检测脉搏波信号。

9.波形特征系数精度：≤±1%。

10.27项检测参数：脉率（PR）、收缩压（SP）、舒张压（DP）、

动脉压差（PP）、每搏心搏量（SV）、每分钟心输量（CO）、心

脏指数(CI)、心搏指数(SI)、左心有效泵力(VPE)、心肌耗氧量

(HOV)、心肌血液供耗率 (CMBR)、平均动脉压(MAP)、血管顺应

度(AC)、总周阻 (TPR)、肺动脉楔压(PAWP)、有效血容量 (BV)、

全血粘度 (N)、微循环半更新率(MHR)、微循环半更新时间(MRT)、

微循环平均滞留时间(MST)、波形系数（K）、体重指数（BMI）、

体表面积（BSA）、胎儿发育指数（FGI）、标准周阻（SPR）、

还原全血粘度（Nr）、妊高征指数（R）。

11.趋势图妊周范围：1～45周

12.中文解释：系统提供所有检测参数的临床医学名词解释。

13.系统提供标准波形图谱与异常图谱对比，便于临床医生识别

和判断。

14.报告预警：超出正常范围值系统自动提示。

15.可同时支持键盘和鼠标操作。

16.中文报告单：具备报告单打印病人信息、病人检测参数以及采集脉搏波形图。

17.打印多样化，可选择A4、B5任一纸型打印。

18.具有一键自动恢复功能，自动恢复到出厂状态。

19.可存储百万份以上病历

*20.整机质保不低于3年，提供耗材及易损件报价。