附件3：

- 检验科多人共览显微镜技术参数

- 1.一体化机身，防震机座，稳定结构，可作明场观察,可扩展荧光、暗场、相差、偏光、DIC等观察

- 2.光学系统：采用无限远校正光学系统。

- 3.物镜转盘: 6孔。

- 4.照明装置： 12V 30W 卤素灯

- *5.调焦：

- 5.1、多档(不少于三档)调焦系统。

- 5.2、人体工程学调焦旋钮，高度可调，能适应人的手的大小 ，适合使用人员长时间使用，实现无疲劳操作

- 5.3、调焦与X-Y调节全对称，双面刻度

- 5.4、调焦钮加重以便稳定微调，调焦内部全封闭

- *6.载物台:超硬纳米陶瓷载物台，用户可自己将操作杆左右手可随时更换，台面浅米色，提高背景反差，使用者容易找到样品位置

- 7.观察镜筒：宽视野双目观察筒，预留相机接口

- *8.聚光镜：与物镜放大倍数相匹配的孔镜光栏彩色标记,科勒照明。

- 9.目镜：宽视野目镜，视野数22mm

- 10.物镜：高级平场消色差物镜

- 1）5X高级平场消色差物镜(参考规格NA=0.12,WD=17mm)

- 2）10X高级平场消色差物镜(参考规格NA=0.25，WD=17.6mm)

- 3）20X高级平场消色差物镜(参考规格NA=0.45，WD=1.2mm)

- 4）40X高级平场消色差物镜(参考规格NA =0.65，WD=0.56mm)

- 11.共览部分：三人共览。

- 11.1观察镜筒：宽视野双目观察筒

- 11.2指针：带长寿命LED光标指针

- 11.3目镜：10X宽视野目镜，视野数为22mm；两只目镜屈光度都可调，铝制外壳

- 12.其他要求

- 12.1提供附件和易损易耗品报价

- 12.2质保≥2年