6包：高频电刀采购需求

1、仪器类型：Ⅰ类输出CF型，防除颤普通设备。

2、具有纯切、混切1、混切2、混切3、单极凝、双极电凝等多种工作模式。

3、输出功率0-350W可调。

4、智能化电脑主机，CPU闭环控制，采用标准插口，可以配合各种不同生产厂商的配件使用。

5、功率密度反馈技术，保证切割凝血质量。

6、带脚控、手控方式，可进行胸、腹等深部手术，并可配合腹腔镜、内窥镜进行腔内手术。

7、独立控制输出端口，确保操作者和病人安全使用。

8、控制面板为数码电子显示，按键调切，设置功率、应用模式、故障代码及报警指示，不同的工作模式以明确标记及颜色区分。

9、可配合各种内窥镜设备进行各种高频微创手术的切割、凝血功能。

*10、整机质保不少于2年，24小时维修响应；质保期内如不能当场修复，必须免费提供备用机。